Paket

1

DOKUMEN NEGARA

##### UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

##### TAHUN PELAJARAN 2018/2019

SOAL PRAKTIK KEJURUAN

Satuan Pendidikan	:	Sekolah Menengah Kejuruan

Kompetensi Keahlian	:	Teknik Komputer dan Jaringan

Kode				:	2143

Alokasi Waktu		:	8 Jam

Bentuk Soal		:	Penugasan Perorangan

Judul Tugas		:	Instalasi, Konfigurasi dan Routing  Perangkat jaringan Komputer

# I. 	PETUNJUK UMUM

  - Periksalah dengan teliti dokumen soal ujian praktik, yang terdiri dari 5 halaman

  - Periksalah peralatan dan bahan yang dibutuhkan

  - Gunakan peralatan utama dan peralatan keselamatan kerja yang telah disediakan

  - Gunakan peralatan sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure)

  - Bekerjalah dengan memperhatikan petunjuk Pembimbing/Penguji

# II.	DAFTAR PERALATAN

| No. | Nama Alat/Komponen/Bahan | Spesifikasi Minimal |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Alat |  |
| 1. | PC Server | - Casing tower - PSU 350 Watt - Processor min. 1 GHz - RAM min. 2 GB - Hard Disk min. 80 GB - CD/DVD Drive 24 X - GPU Card min. resolusi 800 x 600 - NIC 10/100 Mbps - Monitor 14 ’’ - Keyboard Mouse |
| 2. | PC Client | - Casing tower - PSU 350 Watt - Processor min. 1 GHz - RAM min. 1 GB - Hard Disk min. 40 GB - CD/DVD Drive 24X - GPU Card min. 800 x 600 - NIC 10/100 Mbps Monitor 14” |
| 3. | Crimping Tool | Untuk RJ 45 |
| 4. | Cable Tester | Untuk RJ 45 |
| 5. | Obeng + | Ukuran screw PC |
| 6. | Obeng - | Ukuran screw PC |
|  | Komponen |  |
| 1. | Switch/Hub | Minimal 4 Port |
| 2. | Stabilizer | Min 500 Watt |
| 3. | NIC (Ethernet) | 10/100 Mbps |
|  | Bahan |  |
| 1. | Kabel UTP | 10 meter |
| 2. | Konektor RJ 45 | 6 buah |
| 3. | Koneksi Internet | Min. 1 Mbps |

#### SOAL/TUGAS

Judul Tugas	: Instalasi, Konfigurasi dan Routing  Perangkat jaringan Komputer

Skenario

Dalam kegiatan uji kompetensi ini anda bertindak sebagai System Administrator, Anda diminta untuk merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah PC Server yang berfungsi sebagai Gateway Internet, DHCP, DNS, Web, Mail, Web Mail, SSH, NTP,  Proxy dan Monitoring (Cacti) Server.

Dengan opsi konfigurasi sebagai berikut :

Konfigurasi Server :

  - IP Internet		= Sesuai dengan Network yang diberikan ISP

  - IP LAN		= 192.168.20.17/29

  - Gateway 		= Sesuai dengan Network yang diberikan ISP

  - Sistem Operasi	= Linux

Konfigurasi Client :

  - IP LAN		= DHCP Client

  - Sistem Operasi	= Windows / Linux

Konfigurasi DHCP Server

- IP Pool		= maksimal rentang IP

- Lease Time		= 6 Jam

- Gateway		= 192.168.20.17

- DNS			= 192.168.20.17

Konfigurasi DNS Server

- Domain		= sekolah.sch.id

- Sub Domain	= www  Untuk halaman website utama

Mail  untuk web mail server

Konfigurasi WEB Server

- Server web		= apache / nginx

- Document Root	= /home/site/www

- Modul		= PHP

- Database		= MySQL / PostgreSQL / MariaDB

Konfigurasi MAIL Server

- Server Mail		= postfix, courier, zimbra

- User			= user1 s.d. user4

Konfigurasi SSH Server

- Disable root login	= Yes

- Port			= 2222

Konfigurasi NTP Server

- Tanggal		= 17 Agustus 2018

- Jam			= 10 : 00

Konfigurasi PROXY Server

- Port			= 3128

- Transparent		= Yes

- Blocking Site	= Minimal 2 website

- Cache manager	= admin@sekolah.sch.id

Konfigurasi CACTI Server

  - Monitoring Device meliputi :

    - CPU

    - RAM

    - HDD

    - Ethernet

Tugas anda sebagai seorang system administrator adalah mengimplementasikan topologi diatas untuk pengujian server di sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

  - Membuat perencanaan sesuai dengan topologi jaringan yang disediakan.

  - Melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan PC Server

  - Melakukan instalasi dan konfigurasi DHCP Server

  - Melakukan instalasi dan konfigurasi DNS Server

  - Melakukan instalasi dan konfigurasi Web Server

  - Melakukan instalasi dan konfigurasi Mail Server

  - Melakukan instalasi dan konfigurasi Web Mail Server

  - Melakukan instalasi dan konfigurasi SSH Server

  - Melakukan instalasi dan konfigurasi NTP Server

  - Melakukan instalasi dan konfigurasi Proxy Server

  - Melakukan instalasi dan konfigurasi Cacti Server

#### GAMBAR KERJA

“SELAMAT & SUKSES”