Paket

2

DOKUMEN NEGARA

##### UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

##### TAHUN PELAJARAN 2018/2019

SOAL PRAKTIK KEJURUAN

Satuan Pendidikan	:	Sekolah Menengah Kejuruan

Kompetensi Keahlian	:	Teknik Komputer dan Jaringan

Kode				:	2143

Alokasi Waktu		:	8 JAM

Bentuk Soal		:	Penugasan Perorangan

Judul Tugas		:	Instalasi dan Konfigurasi Perangkat jaringan Komputer dengan kabel dan nirkabel

# I. 	PETUNJUK UMUM

  - Periksalah dengan teliti dokumen soal ujian praktik, yang terdiri dari 4 halaman

  - Periksalah peralatan dan bahan yang dibutuhkan

  - Gunakan peralatan utama dan peralatan keselamatan kerja yang telah disediakan

  - Gunakan peralatan sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure)

  - Bekerjalah dengan memperhatikan petunjuk Pembimbing/Penguji

# II.	DAFTAR PERALATAN

| No. | Nama Alat/Komponen/Bahan | Spesifikasi Minimal |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Alat |  |
| 1. | PC Client | - Casing tower - PSU 350 Watt - Processor min. 1 GHz - RAM min. 2 GB - Hard Disk min. 80 GB - CD/DVD Drive 24 X - GPU Card min. resolusi 800 x 600 - NIC 10/100 Mbps - Monitor 14 ’’ - Keyboard Mouse |
| 2. | Laptop Client | Minimal Pentium Dual Core Processor , wireless b/g/n Min. Ram 512 MB Minimal HD 20 GB |
| 3. | Crimping Tool | Untuk RJ 45 |
| 4. | Cable Tester | Untuk RJ 45 |
| 5. | Obeng + | Ukuran screw PC |
| 6. | Obeng - | Ukuran screw PC |
|  | Komponen |  |
| 1. | Switch/Hub | Minimal 4 Port |
| 2. | Stabilizer | Min 500 Watt |
| 3. | Wifi Routerboard | RB941-2nD-TC |
| 4. | NIC (Ethernet) | 10/100 Mbps |
|  | Bahan |  |
| 1. | Kabel UTP | 10 meter |
| 2. | Konektor RJ 45 | 6 buah |
| 3. | Koneksi Internet | Min. 1 Mbps |

#### SOAL/TUGAS

Judul Tugas	: Instalasi dan Konfigurasi Perangkat jaringan Komputer dengan kabel dan nirkabel

Skenario

Dalam kegiatan uji kompetensi ini anda bertindak sebagai Teknisi Jaringan. Tugas anda sebagai seorang Teknisi Jaringan adalah merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah Wifi Router berfungsi sebagai Gateway Internet, Web Proxy, DHCP Server dan Firewall, kemudian internet tersebut dishare ke client melalui jalur kabel dan wireless.

Dengan Opsi konfigurasi sebagai berikut:

Konfigurasi Wifi Router

- Sistem operasi		= Mikrotik RouterOS

- DNS				= Sesuai dengan DNS yang diberikan ISP

- NTP				= Yes

- WebProxy			= Yes

- Cache Administrator	= nama_peserta@sekolah.sch.id

Ether1:

- IP Ether1			= Sesuai dengan Network yang diberikan ISP

- Gateway			= Sesuai dengan IP yang diberikan oleh ISP

Ether2:

- Terhubung dengan kabel ke switch dan PC

- IP Ether2	= 192.168.100.1/24

- DHCP Pool	= 192.168.100.2-192.168.100.100

- STATIC DNS	= ketika akses ke http://www.mikrotik.com dialihkan ke website http://bnsp-indonesia.org

- Buat firewall agar IP 192.168.100.2-192.168.100.50 tidak dapat ping ke router

- Buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging

- Buat rule filter yang mengijinkan permintaan HTTP dan HTTPS dari CLIENT network ke Internet

WLAN 1 (WLAN Interface):

- IP WLAN 1		= 192.168.200.1/24

- SSID			= nama_peserta@Proxy

- DHCP Pool		= 192.168.200.2-192.168.200.100

- Blocking Site		= http://www.linux.or.id

- Blocking File		= .mp3, .mkv

- Blocking Content	= Block setiap konten yg mengandung kata “mikrotik”

- Buat firewall yang memblokir akses internet melalui jalur wireless mulai pukul 19:00 (malam)– 07:00 (pagi).

Konfigurasi PC/Laptop Client (Yang tergubung Ether2 melalui Switch)

1. IP LAN 	   	   = Dinamis

2. Sistem operasi	   = Windows / Linux

Konfigurasi PC/Laptop Client (Yang tergubung WLAN1 melalui wireless)

1. IP WLAN 	   = Dinamis

2. Sistem operasi	   = Windows / Linux

Tugas Anda sebagai Teknisi Jaringan adalah :

Mengimplementasikan topologi jaringan di atas dengan ketentuan sebagai berikut :

- Menerapkan prosedur kesehatan, keselamatan kerja dan keamanan kerja yang diperlukan

- Melakukan pemasangan kabel UTP

- Melakukan pemasangan non managable switch

- Melakukan pemasangan dan konfigurasi jaringan lokal (LAN)

- Melakukan pemasangan dan konfigurasi jaringan internet (WAN)

- Melakukan pemasangan dan konfigurasi jaringan nirkabel (WLAN)

- Melakukan instalasi dan konfigurasi Server/Router (WebProxy)

- Melakukan instalasi dan konfigurasi DHCP Server

- Melakukan konfigurasi Firewall pada router

- Melakukan Pengujian dari PC Client yang terhubung kabel :

  - IP DHCP Client

  - Koneksi internet

  - Static DNS akses www.mikrotik.com menjadi http://bnsp-indonesia.org

  - Blocking ping dari client

  - Logging

  - Rule Filter mengijinkan permintaan HTTP dan HTTPS

- Melakukan Pengujian dari Laptop Client yang terhubung wireless:

- Blocking Site

- Blocking File

- Blocking content

- Blocking akses internet pada waktu yang telah ditentukan

#### GAMBAR

“SELAMAT & SUKSES”