KONFIGURASI REMOTE ACCESS DEBIAN SERVER 11

LANGKAH KERJANYA

- Ketikan apt install openssh-server –y tekan enter

tunggu proses install hingga selesai

- Ketikan cd /etc/ssh tekan enter

- Ketikan ls –la tekan enter

- Ketikan nano sshd_config tekan enter

Tampilan awal seperti gambar dibawah ini

- cari kode #Port 22

Hapus # nya saja tampilan  menjadi Port 22

- cari kode #PermitRootLogin Prohibit-password

hapus # nya ubah menjadi seperti dibawah ini

PermitRootLogin yes

- ctrl+x tekan y tekan enter