##### Paket

##### 1

##### DOKUMEN NEGARA

##### Paket

##### 1

##### DOKUMEN NEGARA

UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

### TAHUN PELAJARAN 2021/2022

SOAL UJI KOMPETENSI

Satuan Pendidikan	: Sekolah Menengah Kejuruan

Kompetensi Keahlian	: Teknik Komputer dan Jaringan

Alokasi Waktu		: 8 jam

Bentuk Soal		: Penugasan Perorangan (Praktik)

Judul Tugas		: Instalasi dan konfigurasi Jaringan

# PETUNJUK UMUM

  - Periksalah dengan teliti dokumen soal ujian praktik, yang terdiri atas 4 halaman

  - Periksalah peralatan dan bahan yang dibutuhkan

  - Gunakan peralatan utama dan peralatan keselamatan kerja yang telah disediakan

  - Gunakan peralatan sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure)

  - Bekerjalah dengan memperhatikan petunjuk Pembimbing/Penguji

  - Diperkenankan meninggalkan ruangan untuk beristirahat atau ke kamar kecil tanpa penghentian waktu ujian

  - Tetap tenang dan tidak gaduh saat berada di dalam tempat uji kompetensi

# DAFTAR PERALATAN

| No. | Nama Alat/ Bahan/Komponen | Spesifikasi Minimal | Jumlah | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Alat |  |  |  |
| 1 | PC Client | Processor : Pentium Dual Core RAM: 2 GB Harddisk: 500 GB NIC 100 Mbps Monitor 14” | 1 unit | Digunakan sebagai client |
| 2 | Laptop | Processor: Pentium Dual Core RAM: 2 GB Harddisk: 500 GB NIC 100 Mbps Monitor 14” | 1 unit | Digunakan sebagai client |
| 3 | Crimping Tool |  | 1 Buah | Untuk kabel RJ 45 |
| 4 | Cable Tester |  | 1 Buah | Untuk kabel RJ 45 |
|  | Bahan |  |  |  |
| 1. | Kabel UTP | Cat 5 | 3 Meter |  |
| 2. | Konektor RJ 45 | Cat 5 | 12 Buah |  |
| 3. | Koneksi Internet |  | 1 Mbps | Minimal |
|  | Komponen |  |  |  |
| 1 | Wifi Routerboard | RB-941 Series | 1 | 4 port 1 wifi |
| 2 | Switch Managable | RB 260 | 1 | 5 port |

# SOAL ASPEK KETERAMPILAN

Judul Tugas	:  Instalasi Jaringan Sederhana

Langkah Kerja	:

Dalam kegiatan uji kompetensi ini anda bertindak sebagai Teknisi Jaringan. Tugas anda sebagai teknisi adalah merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah jaringan. Wifi Router berfungsi sebagai Gateway Internet, Hotspot, DHCP server, internet tersebut dishare ke Lab Admn dan Lab jaringan  client melalui jalur kabel (non hotspot) dan wireless (hotspot) .

Dengan konfigurasi sebagai berikut:

  - Identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan jaringan

  - Buatlah spesifikasi perangkat yang dibutuhkan

  - Buatlah spesifikasi topologi jaringan

  - Konfigurasi Wifi Routerboard dengan ketentuan sebagai berikut:

              - Konfigurasi VLAN pada ehternet dengan ketentuan:

        - VLAN 10

      - VLAN ID		: 10

      - Name			: Lab admin

      - IP ethernet 2 	: 192.168.10.0/28

        - VLAN 20

  - VLAN ID		: 20

  - Name		: Lab Jaringan

  - IP ethernet 3	: 192.168.20.0 /28

        - VLAN WLAN (Hotspot)

      - VLAN 		: IP WLAN (hotspot: nama peserta)

      - Ruang Tamu	: 192.168.30.0/24

      - Dengan login 	: Username: tamu pasword : guest

- Konfigurasi Router

Ether 1:

a. IP Ether1		: Router terhubung dengan internet static dengan format

contoh Ip : 10.10.10. X /24 X diberikan sesuai nomor

absen

      - Gateway		: Sesuai dengan IP yang diberikan ISP

# GAMBAR KERJA/LAMPIRAN LAIN

“SELAMAT & SUKSES”