##### Paket

##### 1

##### DOKUMEN NEGARA

UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

### TAHUN PELAJARAN 2021/2022

SOAL UJI KOMPETENSI

Satuan Pendidikan	: Sekolah Menengah Kejuruan

Kompetensi Keahlian	: Teknik Komputer dan Jaringan

Alokasi Waktu		: 8 jam

Bentuk Soal		: Penugasan Perorangan (Teori)

Judul Tugas		: Instalasi dan konfigurasi Jaringan

# SOAL ASPEK PENGETAHUAN

| Elemen Kompetensi | Soal |
| --- | --- |
| Melakukan survei teknis | Salah satu aspek tujuan dalam melakukan survey teknis adalah : - Mendapatkan Informasi yang di butuhkan untuk pengguna jaringan - Memodifikasi perangkat jaringan - Memperbaiki komponen jaringan - Melakukan Autentifikasi terhadap jaringan - Melaksanakan tugas rutin maintenance jaringan |
| Membuat daftar kebutuhan teknis pengguna jaringan | Buat tabel kebutuhan pada lembar jawaban untuk perangkat yang dibutuhkan untuk jaringan komputer yang memiliki 20 Komputer client dan 1 Server Billing dengan sumber Internet dari Modem dengan skema yang diberikan pada gambar berikut! Jawaban : No; Nama. 1. 2. 3. 4. 5. 6. |
| Membuat daftar teknologi dan perangkat jaringan saat ini (existing) | Untuk pengembangan jaringan dari soal no 2 adalah memperluas jaringan LAN menggunakan teknologi wireless . Untuk penggunaan wireless teknologi yang cocok digunakan adalah ... |
| Membuat daftar teknologi yang dapat memperbaiki kinerja jaringan | Berdasarkan perkembangan teknologi kabel UTP Cat5 dan Cat6, Tuliskan perbedaan kecepatan transfer... |
| Merencanakan pengkabelan horizontal | Tahapan dalam merencanakan pengkabelan horizontal , langkah- langkah yang tepat adalah …. - Memasang wiring closet terlebih dahulu, baru memasangkan kabel jaringan dan menutupnya - Memasang kabel jaringan dalam wiring closet terlebih dahulu lalu memasang wiring closet - Menutup wiring closet dan memasangnya - Membuka wiring closet dan menutupnya - Memasang wiring closet pada computer server |
| Membuat dokumentasi pengkabelan | Urutakan warna standarisasi Kabel Straight - Hijau – Hijau – Putih Oren – Biru – Putih Biru – Oren – Putih Coklat – Coklat - Putih Hijau – Biru – Putih Coklat – Oren – Putih Oren – Coklat – Putih Biru – Hijau - Putih Oren – Oren – Putih Hijau – Biru – Putih Biru – Hijau – Putih Coklat Coklat - Putih Oren – Oren – Putih Biru – Hijau – Putih Hijau – Biru – Putih Coklat – Coklat - Hijau – Putih Biru – Coklat – Putih Hijau – Biru – Putih Oren – Oren |
| Mengumpulkan informasi mengenai perangkat jaringan yang ada di pasaran | Jaringan terbagi atas 2 network yang terkoneksi ke internet, dimana setiap network terdiri atas 10 PC. Jika setiap pengguna hanya melakukan fasilitas browsing dan email (agar nyaman minimal 32Kbps), maka berapa estimasi besar bandwidth yang perlu disediakan untuk setiap network... |
| Menuliskan spesifikasi perangkat jaringan untuk keperluan pengguna. | Pada Gambar berikut adalah ethernet propertis pada sistem operasi windows 10, tentukan pada bagian mana harus melakukan setting / konfigurasi Ip address - File ad Printer sharing for microsft - Qos Packet Scheduler - Internet Protocol Version 4 (TCP/IPV4) - Client For Microft Networks - Microst Network Adapter Multiplexor Protocol |
| Menentukan spesifikasi perangkat |  |
| Menentukan kebutuhan pengguna secara keseluruhan | Pada data teknis perangkat komputer terkoneksi internet , minimal harus memiliki …: - CPU, Motherboard, Processor, RAM , Harddisk , Keyboard, Mouse Modem dan VGA . - CPU, Motherboard, Processor, RAM , Harddisk , Keyboard, Mouse, printer, smart TV dan VGA - CPU, Motherboard, Processor, RAM , Harddisk , Keyboard, Mouse, joice stick dan VGA - CPU, Motherboard, Processor, RAM , Harddisk , Keyboard, Mouse, joice stick , speaker aktive dan VGA - CPU, Motherboard, RAM , Harddisk , Keyboard, Mouse dan VGA . |
| Membuat spesifikasi topologi jaringan | Topologi jaringan yang menggunakan Switch sebagai pusat konsetator adalah : |
| Mendokumentasikan pengalamatan jaringan. | Alamat IP 192.150.3.1/24 Subnet Mask 255.255.255.248 termasuk dalam kelas - A - B - C - D E |
| Menentukan spesifikasi switch | Pada sepesifikasi Switch terdapat tulisan 10/100 Mbps artinya : - Pada client perangkat 10 Mbps di switch 100 Mbps - Pada Client perangkat 100 Mbps di switch 10 Mbps - Pada client perangkat 1Gbps di Switch 100 Mbps - Pada client perangkat 100 Mbps di Switch 1 Gbps - Pada client perangkat 100 Mbps di Switch 100 Mbps |
| Memilih switch yang tepat | Ketika lab sekolah anda membutuhkan jaringan 16 Unit Komputer dan 1 Server dengan topologi star maka yang akan dibutuhkan minimal : - 2 unit Swirch 8 port dan Cable UTP Cat 5E - 2 Unit Switch 16 port dan Cable STP Cat 6 - 1 Unit Switch 16 Port dan Cable UTP Cat 5e - 1 Unit Switch 24 Port dan Cable UTP Cat 5e - 1 Unit switch 48 port dan cabel STP Cat 6 |
| Menetapkan persyaratan perangkat jaringan dari pengguna | Perangkat wirless router type G memiliki Data rate sebesar : - 11 Mbps - 54 Mbps - 11-54 Mbps - 100 – 300 Mbps - 10 Mbps |
| Mendokumentasikan konfigurasi routing | Konfigurasi routing yang dibangun dalam network yang hanya mempunyai beberapa gateway dan umumnya tidak lebih dari 2 atau 3 yaitu… - Dynamic routing - Minimal routing - Static routing - Load Balancing - Trafic routing |
| Mengembangkan Service Level Agreement (Perjanjian Tingkat Layanan) atau SLA | Direncanakan komputer server, akan memberikan layanan web / http server menggunakan aplikasi IIS. Identifikasi Sistem Operasi server yang sesuai untuk menjalankan layanan tersebut adalah Jawab : |
| Menganalisis kebutuhan secara physical | Pada Printer Injeksi terdapar Warna C Y M K artinya warna - Biru Kuning Merah dan Hitam - Kuning , Biru , Merah dan Hitam - Merah, Kuning, Biru dan Hitam - Kuning Merah Biru dan Hitam - Hitam . Merah , Kuning dan Biru |
| Mendokumentasi konfigurasi yang sedang beroperasi | Untuk melihat indikasi pada konfigurasi IP yang terpasang pada komputer seperti dibawah ini : Ip komputer Anda dan routing modem adalah : - 10.97.9.4 dan 202.51.102.118 - 10.97.9.4 dan 8.8.8.8. - 10.97.9.4 dan 192.168.99.1 - 10.97.9.4 dan 255.255.240.0 - 10.97.9.4 dan 10.97.0.1 |
| Mengganti peralatan sesuai dengan konfigurasi sebelumnya | Peralatan akses point di konfigurasi default dengan cara : - Masuk ke browser ip default lalu di reset - Tekan reset pada akses point sampai lampu berkedip 2 kali - Matikan Power akses point lalu masuk ke web ip default - Masuk ke browser konfigurasi langsung ke akses point - Jalankan aplikasi reset akses point |

“SELAMAT & SUKSES”