##### Paket

##### 3

##### DOKUMEN NEGARA

UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

### TAHUN PELAJARAN 2021/2022

SOAL UJI KOMPETENSI

Satuan Pendidikan	: Sekolah Menengah Kejuruan

Kompetensi Keahlian	: Teknik Komputer dan Jaringan

Alokasi Waktu		: 8 jam

Bentuk Soal		: Penugasan Perorangan (Praktik)

Judul Tugas		: Konfigurasi Routing

# PETUNJUK UMUM

  - Periksalah dengan teliti dokumen soal ujian praktik, yang terdiri atas 4 halaman

  - Periksalah peralatan dan bahan yang dibutuhkan

  - Gunakan peralatan utama dan peralatan keselamatan kerja yang telah disediakan

  - Gunakan peralatan sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure)

  - Bekerjalah dengan memperhatikan petunjuk Pembimbing/Penguji

  - Diperkenankan meninggalkan ruangan untuk beristirahat atau ke kamar kecil tanpa penghentian waktu ujian

  - Tetap tenang dan tidak gaduh saat berada di dalam tempat uji kompetensi

# DAFTAR PERALATAN

| No. | Nama Alat/ Bahan/Komponen | Spesifikasi Minimal | Jumlah | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Alat |  |  |  |
| 1 | PC Client | Processor: Pentium Dual Core RAM: 2 GB Harddisk: 500 GB NIC 100 Mbps Monitor 14” | 1 unit | Digunakan sebagai client |
| 2 | PC / Laptop Server (Bisa berupa sebuah virtual computer) | Processor Dual Core Min. Ram 4 GB Minimal HD 500 GB NIC 10/100 Mbps | 1 Set | Digunakan sebagai server |
| 3 | Routerboard | RB 900 series wifi | 1 set | Routing |
| 3 | Crimping Tool | Standart jaringan | 1 Buah | Untuk kabel RJ 45 |
| 4 | Cable Tester | Standart jaringan | 1 Buah | Untuk kabel RJ 45 |
|  | Bahan |  |  |  |
| 1. | Kabel UTP | Cat 5 | 3 Meter |  |
| 2. | Konektor RJ 45 | Cat 5 | 12 Buah |  |
| 3. | Koneksi Internet |  | 1 Mbps | Minimal |
|  | Komponen |  |  |  |
| 1 | Switch Managable | RB 260 GS | 1 | Minimal 4 port |

# SOAL ASPEK KETERAMPILAN

Judul Tugas : Konfigurasi Routing

Seorang network administrator dan diminta untuk merancang dan membangun sebuah jaringan komputer untuk sebuah sekolah. Kebutuhan jaringan yang dibangun berdasarkan kebutuhan pengguna dengan spesifikasi sebagai berikut:

Terdapat beberapa jaringan yang dibagi menjadi 3 network yang berbeda. Setiap jaringan terhubung ke dalam sebuah router :

- Jaringan server  memiliki 1 network ( Virtual Box )

- Jaringan lab terbagi menjadi 4 virtual network ( Switch Managable Mikrotik )

- Jaringan tamu memiliki 1 network ( Wifi dari Mikrotik Router )

Langkah Kerja	:

- Pada SERVER dilakukan Istalasi Debian Network 192.168.50.xx

    - IP (Internet Protokol) Server (layanan web server  yang hanya diakses dari jaringan lokal)

    - Memberi layanan DNS Server untuk Domain :nama peserta.net Subdomain Ujikom.nama.net

- Router terhubung dengan internet dengan static dengan format :

Contoh : IP 10.10.10.x/24 , tanda x diganti dengan nomor absen.

- IP Ethernet 2

    - Vlan 10 Lab Admin 	: 192.168.10.0/28 dengan user 24

    - Vlan 20 Lab Jaringan 	: 192.168.20.0/28 dengan user 16

    - Vlan 30 Lab Hardware 	: 192.168.30.0/28 dengan user 36

    - Vlan 40 Lab Ruang Guru 	: 192.168.40.0/28 dengan user 8

- IP WLAN (Hotspot)

    - Ruang Tamu		: 192.168.60.0/24

    - Buat username dan password : tamu pasword: 2022

- Setiap Client mendapatkan IP secara dynamic dapat melakukan akses ke web

- Blok protokol ICMP yang menuju router , blok situs www.lspsmkn1cibinong.com

- Jalankan aplikasi port

- GAMBAR KERJA/LAMPIRAN LAIN

“SELAMAT & SUKSES”